LED显示屏电源功率的计算方法及选购-润贤科技
一般来说电源的功率有三种，即额定功率、最大输出功率和峰值功率。
1.额定功率：
　　指环境温度为-5度到50度，电压范围180V~264V时，电源长时间稳定输出的功率。厂家在测试电源的功率时，一般在50度左右的环境下进行。电源的额定功率标定的具体方法一般是这样的：在不超过该路输出的最大电流的前提下，逐渐减小其负载电阻，同时测量其负载压降和纹波系数，当其负载压降和纹波系数超出允许的范围时，记录此时的电流值作为最大工作电流。
记录各路输出的最大工作电流，然后与Intel制定的功率标准进行对比，从而确定电源的额定输出功率。额定功率是电源功率中最重要的一项标准。通常情况下，电源的功率一般指的是电源的额定输出功率。在电源的铭牌上，标注的功率也是额定功率。
2.最大功率（输出功率）：
　　指环境温度为常温（25度左右），电压范围200V~264V时，电源稳定工作时能够输出的最大功率。一款电源的额定功率实际工作输出可能要高出一些，因为额定功率的标定与实际使用的环境是有一定区别的。
3.峰值功率：
　　指电源短时间内能达到的最大功率，通常仅能维持30秒左右的时间。 一般情况下电源峰值功率可以超过最大输出功率50%左右，由于硬盘在启动状态下所需要的能量远远大于其正常工作时的数值，因此系统经常利用这一缓冲为硬盘提供启动所需的电流，启动到全速后就会恢复到正常水平。峰值功率其实没有什么实际意义的，因为电源一般不能在峰值输出时稳定工作。

由此可见，只有额定功率和最大功率才有意义，而最大功率通常被称为输出功率。但是电源的好坏不仅要参考这两项，还要考虑电源效率、输入功率问题。
电源效率定义则是输出直流功率总和与输入功率之比。通常普通电源的效率多在65％～80％之间。这就是说电源的功率越大，其损失的电能也越多。另外，电源在不工作时如果仍接在电源插座上，依然会消耗一部分功率，此时的功率称之为关机功率。关机消耗功率：顾名思义就是在主机已经关闭的情况下电源所消耗的功率。因为有一部分的计算机用户在使用完电脑后，不喜欢将电源进行物理的断电(断开与电源插座的连接)，这样电源内部就会有一个备用的电源＋5VSB一直在工作，主要是为了一些唤醒工作等辅助工作用。这就会给我们带来一个问题，如果电源的关机消耗功率过大，就会白白的浪费我们很多的能源，就这一点中国节能产品认证中心和美国的能源之星都对品牌电脑的关机功率作出了规范。我们后面将会对此有详细的测试。当然无论电源的关机功耗有多么小，在这里还是建议各位使用者将电源完全断掉，以节省我国不够丰富的电力能源。因此，购买电源时，不能只要求大功率，还要考虑其效率，避免浪费电能，减少不必要的开支。
大家可以参考一下下面这个表，看看多大的电源才是自己适合的：

需要注意的是，在实际电脑工作中并不是所有的配件都同时激活，实际消耗功率要低于估算消耗功率。在组装电脑时，您需要先根据您电源的额定功率估算您实际消耗功率，一般来说，实际消耗功率＝估算消耗功率×70％，如果您将来还需要扩充其他设备时，还需要预留一定功率。一般来说，对于普通用户，买一个实际输出250W的电源就足够了，而对于有特殊需要或是DIYER来说，由于他们还要额外增加诸如散热风扇等设备，应当购买实际输出至少300W的电源。

标准200W电源的各路输出

标准250W电源各路输出

标准300W电源各路输出

电源是电脑工作的动力源泉。功率不合适的电源，会使电脑无法稳定运行，劣质电源甚至可能对电脑造成物伤害。运行程序时莫名其妙的死机或蓝屏。会引起屏幕边缘出现波浪状现象。有时，显示器所显示的字符也随着出现晃动（抖动）。

　　同时使用多个驱动设备或放入光盘后，光盘只要一开始高速旋转，主机就会出现重新启动现象。计算机在工作过程中会无规律的出现硬盘丢失，造成系统在写盘或读盘时找不到硬盘而死机。,或者计算机启动时有时能找到硬盘，有时找不到硬盘。经常会导致硬盘磁头连续复位,这样对硬盘的损伤是显而易见的,而且长期电源功率不足,对电脑其它配件的正常运行也非常不利。严重时会导致系统无法启动。

        由于目前市面上的电源产品普遍存在功率虚标的情况，这就需要我们在选购电源时要具有正确判断电源功率的能力。目前为止还没有一种有效的方法能够准确计算电源的实际额定功率。INTEL的功率分布图是业内比较认可的功率判断方法，但国内将该图标称在电源铭牌上的电源厂商几乎没有。不过专业人员总结出了一种估算电源功率的方法：目前市面上最常见的两种电源标准：ATX 2.03版和ATX12V 1.3版。

　　不同版本电源功率的标准要求也不一样，判断ATX 2.03版功率的方法是：通过+5V最大输出电流值乘以10，得到大致的额定功率的值，比如+5V最大输出电流值为25，则为250W。+5V最大输出电流值30，则为300W。判断ATX12V 1.3版功率的方法是：通过+5V最大输出电流值加上4乘以10。比如，+5V最大输出电流值为21A，则功率为（21＋4）×10＝250W。同样，（26＋4）×10＝300W，（18＋4）×10＝220W。